www.oakchina.cn

B0335

产品手册

OAK中国

### 产品简介

B0335是一个全局快门彩色相机模组，89.5DFoV镜头。此款镜头模组可用于OAK-FFC系列产品上。

### 2.规格参数

- 传感器：彩色全局快门OV9782

- 像素尺寸：3μm x 3μm

- 最大分辨率：1280 x 800

- 镜头尺寸：1/4”

- 对焦范围：20cm - ∞

- 红外敏感：带红外滤光片，对可见光敏感

- 最大帧率：1280×800@120fps

- 镜头：f/n: 2.8, EFL: 2.8mm, FoV: 89.5°(D)

- 尺寸(带电路板)：24mm x 25mm

### 3.包装内容

- 一个OV9782相机模组（带FFC软排线）

### 4.硬件下载

- OV9782相机模组3D模型

注：如发现本文档有任何错误，请将错误信息发送至contact@oakchina.cn。