OAK中国

www.oakchina.cn

产品手册

B0346

- 产品简介

B0346是一个彩色卷帘快门相机模组，75°（H）镜头。此款镜头模组可用于OAK-FFC系列产品上。

2.规格参数

- 传感器：彩色卷帘快门IMX577

- 像素尺寸：1.55μm x 1.55μm

- 最大分辨率：4056 x 3040

- 镜头尺寸：1/2.3”

- 红外敏感：带红外滤光片，对可见光敏感

- 最大帧率：4056 x 3040@60 fps

- 镜头：f/2.8, EFL: 3.9mm, FoV: 75°（H）

- 尺寸：14×18.67mm；24mm x 25mm(带电路板)

3.包装内容

- 一个IMX577相机模组（带FFC软排线）

4.硬件下载

- 3D模型

注：如发现本文档有任何错误，请将错误信息发送至contact@oakchina.cn。