OAK中国

www.oakchina.cn

产品手册

B0368

- 产品简介

B0368是一个全局快门彩色相机模组，90°HFoV镜头。此款镜头模组可用于OAK-FFC系列产品上。

2.规格参数

- 传感器：彩色全局快门AR0234

- 像素尺寸：3μm x 3μm

- 最大分辨率：1920x 1200

- 镜头尺寸：1/2.6”

- 对焦范围：20cm - ∞

- 红外敏感：带红外滤光片，对可见光敏感

- 最大帧率：1920x 1200@60 fps

- 镜头：f/n: 3.0, EFL: 3.6mm, FoV:90°(H)

- 尺寸(带电路板)：38mm x 38mm

3.包装内容

- 一个2.3MP AR0234相机模组（带FFC软排线）

4.硬件下载

- AR0234相机模组3D模型

注：如发现本文档有任何错误，请将错误信息发送至contact@oakchina.cn。