www.oakchina.cn

OAK-D-LR

产品手册

OAK中国

### 1.产品简介

OAK-D-LR是专门针对远距离测距推出的产品，有三种不同的基线距离，最长的基线为15cm。相机选用了可更换的M12镜头，方便用户改变最远的测距距离。它有3个AR0234彩色全局快门相机，像素是OAK-D所用的全局快门相机的两倍多。

### 2.应用场景

- 工业智能化/自动化

- 机器人、无人机

- 安防监控

- 智能驾驶

- 医疗大健康

- 编程教育

### 3.产品特点

- 3个230万高像素全局快门双目AR0234相机

- 基线距离：5cm/10cm/15cm

- IMU：当前样品阶段批次BMI270（未来大批量阶段会换成BNO085）

- 可更换的M12镜头

- USB3.1接口、RJ45接口（802.at PoE）

- 支持USB2和USB3

- OAK-SoM-Pro芯片

- 铝制外壳（非IP防护款）

- 高品质康宁大猩猩玻璃

- 1.4T的AI算力

- 4K H.265推流

- 厘米级测量精度

- H264、h.265、mjpeg- 4k/30fps, 1080p/60fps编码

- 计算机视觉：通过ImageManip节点进行翘曲/扭曲、调整大小、裁剪、边缘检测、特征跟踪。你也可以运行自定义的CV功能。

- 立体深度感知：具有过滤、后处理、RGB-深度对齐和高可配置性。

- 物体追踪：通过ObjectTracker节点进行2D和3D追踪。

- 低功耗高算力的人工智能推理加速，兼容几乎所有主流神经网络边缘端加速。

- OpenCV开源图像算法加速功能，支持多种高分辨率，高FPS视觉传感器接入，支持多传感器数据并行处理。

- 板载AI功能：实时3D检测、特征追踪、OCR、人脸识别、边缘检测、人体骨骼、语义分割等

- 支持的平台和语言：Windows10、Ubuntu、树莓派、linux、macOS、Jetson、Python、C++、ROS、Android（需depthai≥2.16.0）。

- 支持的框架和神经网络：OpenVINO、Kaldi、Caffe、ONNX、MXNe、TensorFlow、Pytorch、MobileNetv2SSD、Deeplabv3+、YOLOv3/v4/v5等等。

### 4.规格参数

#### 4.1镜头参数

| 参数 | RGB相机 |
| --- | --- |
| 图像传感器（Sensor） | AR0234 |
| DFOV / HFOV / VFOV | 100°D / 82°H / 56°V |
| 分辨率 | 2.3MP (1920×1200) |
| 最大帧率 | 60 FPS（1200P） |
| 对焦范围 | M12 (FF): 45cm – ∞ |
| 镜头尺寸 | 1/2.6” |
| 像素大小 | 3µm x 3µm |
| 快门 | 全局快门 |

#### 4.2其他参数

| 参数 | 值 |
| --- | --- |
| 接口 | USB3.1、802.3at PoE |
| 功耗 | 3W~3.5W |
| 尺寸 | 202 x 44 x 40 mm（不带遮雨罩，遮雨罩尺寸50 x 27 x 22 mm） |
| 重量 | 415g |
| 安装孔 | 1/4”标准三脚架孔、75mm VESA孔 |

#### 4.3尺寸图

#### 4.4深度感知

- 双目深度传感器基线：5CM、10CM、15CM厘米（即左右相机之间的距离）。最小和最大的深度感知取决于相机的FOV、分辨率和基线，更多信息请查看这里。

- 推荐测距范围：0.2~16m。误差：<2%误差@0.2m~6m，<3%误差@6m~8m，<4%误差@8m~12m。

#### 4.5 RVC2性能

RVC2是Robotics Vision Core 2的缩写，也是OAK相机的核心。

- 4TOPS算力（4T用于AI）。

- 能运行任何AI模型，甚至自定义训练的模型（需将模型转换为blob格式）。

- 编码：264、h.265、mjpeg编码， 4k/30fps, 1080p/60fps。

- 计算机视觉：通过ImageManip节点进行翘曲/扭曲、调整大小、裁剪、边缘检测、特征跟踪。你也可以运行自定义的CV功能。

- 立体深度感知：具有过滤、后处理、RGB-深度对齐和高可配置性。

- 物体追踪：通过ObjectTracker节点进行2D和3D追踪。

### 5.硬件下载

| 模型 | 下载链接 |
| --- | --- |
| 外壳模型step文件 | 查看 |
| 电路板模型step文件 | 查看 |

### 6.使用文档

| 文档 | 链接 |
| --- | --- |
| 使用文档 | 查看 |
| Gitee链接 | 查看 |
| 产品要求的DepthAI版本 | 查看 |

注：如发现本文档有任何错误，请将错误信息发送至contact@oakchina.cn。