www.oakchina.cn

OAK-D-Pro

产品手册

OAK中国

### 1.产品简介

OAK-D-Pro是OAK-D的升级版，结构光测距，具有红外激光点阵发射器（主动深度视觉）和红外照明LED（用于 “夜视”）。它也比OAK-D更小、更轻。

### 2.应用场景

- 工业智能化/自动化

- 机器人、无人机

- 安防监控

- 智能驾驶

- 医疗大健康

- 编程教育

### 3.产品特点

- 双目+结构光测距，精度更高

- 与OAK-D用的是一样高像素RGB镜头（IMX378）

- 2个全局快门镜头OV9282（带有IR）

- IR LED

- BNO086 IMU或BMI270 IMU

- 红外镭射激光

- 主动立体深度(无光深度)

- 主动照明(带IR，无光计算机视觉)

- 体积更加小巧，重量更轻

- 4T算力

- 4K H.265推流

- 厘米级测量精度

- 低功耗高算力的人工智能推理加速，兼容几乎所有主流神经网络边缘端加速。

- OpenCV开源图像算法加速功能，支持多种高分辨率，高FPS视觉传感器接入，支持多传感器数据并行处理。

- 板载AI功能：实时3D检测、特征追踪、OCR、人脸识别、边缘检测、人体骨骼、语义分割等

- 支持的平台和语言：Windows10、Ubuntu、树莓派、linux、macOS、Jetson、Python、C++、ROS、Android（需depthai≥2.16.0）。

- 支持的框架和神经网络：OpenVINO、Kaldi、Caffe、ONNX、MXNe、TensorFlow、Pytorch、MobileNetv2SSD、Deeplabv3+、YOLOv3/v4/v5等等。

### 4.规格参数

官方Datasheet文档：查看

#### 4.1镜头参数

| 参数 | RGB相机（AF） | RGB相机（FF） | 双目相机 |
| --- | --- | --- | --- |
| 图像传感器（Sensor） | IMX378 | IMX378 | OV9282 |
| DFOV / HFOV / VFOV | 78°D / 66°H / 54°V | 82° D/ 69°F / 55°V | 89.5°D / 80°H / 55°V |
| 分辨率 | 12MP (4032×3040) | 12MP (4032×3040) | 1MP (1280×800) |
| 最大帧率 | 60 FPS | 60 FPS | 120FPS |
| 焦距（EFL） | 4.81 | 4.81 | 2.35 |
| 光圈（F.NO） | 1.8 ±5% | 1.8 ±5% | 2.0 ±5% |
| 对焦范围 | AF：8cm – ∞ | FF：50cm – ∞ | AF：19.6cm – ∞ |
| 镜头尺寸 | 1/2.3” | 1/2.3” | 1/4” |
| 畸变 | <1.0% | <1.0% | <1.5% |
| 像素大小 | 1.55µm x 1.55µm | 1.55µm x 1.55µm | 3µm x 3µm |
| 快门 | 卷帘快门 | 卷帘快门 | 全局快门 |

#### 4.2其他参数

| 参数 | 值 |
| --- | --- |
| 接口 | USB2.0/3.0 |
| 功耗 | 2W~5.5W |
| 尺寸 | 97×29.5×23.1mm |
| 重量 | 91g |
| 电路板型号 | DM9098 |
| 工作温度 | -20度~60度 |

#### 4.3尺寸图

#### 4.4深度感知

- 双目深度传感器基线：7.5厘米（即左右相机之间的距离）。最小和最大的深度感知取决于相机的FOV、分辨率和基线，更多信息请查看这里。

- 最小可感知的距离：20厘米（400P，扩展），35厘米（400P或800P，扩展），70厘米（800P）。

- 最大可感知的距离：35米。

- 扩展意味着StereoDepth节点启用了扩展视差模式，更多信息在这里。最大可感知距离的计算在这里。

#### 4.5 RVC2性能

RVC2是Robotics Vision Core 2的缩写，也是OAK相机的核心。

- 4TOPS算力（4T用于AI）。

- 能运行任何AI模型，甚至自定义训练的模型（需将模型转换为blob格式）。

- 编码：264、h.265、mjpeg编码， 4k/30fps, 1080p/60fps。

- 计算机视觉：通过ImageManip节点进行翘曲/扭曲、调整大小、裁剪、边缘检测、特征跟踪。你也可以运行自定义的CV功能。

- 立体深度感知：具有过滤、后处理、RGB-深度对齐和高可配置性。

- 物体追踪：通过ObjectTracker节点进行2D和3D追踪。

#### 4.6发射器规格

| 发射器 | 规格 |
| --- | --- |
| 发射器型号 | Belago1.1 Dot-Pattern |
| 点阵数 | 4700 |
| HFOI* 50% | 78 ± 7% |
| VFOI* 50% | 61° ± 7% |
| VSCEL 波长 | 940nm |
| 工作温度 | 10°C to ~60°C |
| 温度绝对限值 | 0°C to ~80°C |

#### 4.7激光安全

本产品在国际上被列为 EN/IEC 60825-1 第 3 版 （2014） 规定的 1 类激光产品。

- 如果观察到任何外部损坏，请勿打开产品电源。

- 请勿尝试打开本激光产品的任何部分。

- 打开时会有不可见的激光辐射。避免直接暴露在光束上。

- 此激光产品没有用户可维修的部件。

- 立体声模块（特别是红外投影仪）的修改或维修可能会导致发射超过1级。

- 不允许使用放大光学元件，如放大镜和放大镜。

- 请勿尝试更新未针对特定相机模块和修订版正式发布的相机固件。

### 5.硬件下载

| 模型 | 下载链接 |
| --- | --- |
| 外壳模型step文件 | 查看 |
| 电路板模型step文件 | 查看 |

### 6.使用文档

| 文档 | 链接 |
| --- | --- |
| OAK-D-Pro上手指南 | 查看 |
| Gitee链接 | 查看 |
| 产品要求的DepthAI版本 | 查看 |

注：如发现本文档有任何错误，请将错误信息发送至contact@oakchina.cn。